威海市水务集团有限公司及权属公司

选定钢板桩支护工程施工供应商

预算征集

征集单位：威海市水务集团有限公司

2026年4月

第一部分 预算征集公告

一、项目名称

威海市水务集团有限公司及权属公司选定钢板桩支护工程施工供应商

二、项目基本情况

1、项目编号：WHSWJPS2026-001

2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司及权属公司钢板桩支护工程施工的预算价格，详见报价函中清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

3、征集范围：完成该工程施工的全部工作及与合同有关的所有内容，具体详见报价函中清单。

三、预算征集时间、地点及方式

1、征集时间：2026年4月3日17时00分至：2026年4月10日

时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱： whswzbb123@163.com。

四、发布公告媒介

威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式

采购人：威海市水务集团有限公司

地    址：威海市上海路58号

联 系 人：张凡

联系电话：0631-5319716

第二部分 工程概况和技术要求

一、工程概况

项目一：

1、工程名称：岭河北路（创业路-环湾西路）新建污水管道工程。

2、工程编号：25-21105P

3、工程概况：此工程为低空经济产业园污水管网配套排污主管道，岭河北路（创业路-环湾西路）新建污水管道工程。

计划施工DN500球墨排水管道841米、DN1000球墨排水管道99米，其中两段沟槽需设置拉森钢板桩进行支护：W2—W3-1段DN500球墨排水管道沟槽约50米、W1—W3-1段DN1000球墨排水管道沟槽约50米。本段沟槽土质为回填土、回填乱石、砂层、淤泥，紧邻海边受潮水影响，地下水位在管内底以上4.5米，开挖沟槽平均深度为7.0-9.0米，采用分层开挖。为确保安全和质量，该段沟槽计划打大口径降水井以及沟槽两侧设置拉森钢板桩进行支护施工。施工段沟槽采用9m长4#拉森钢板桩双侧支护施工，钢板桩施工长度约200米。

4、计划工期：52天（日历天）完成清单内的工作内容。

5、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

6、工程地址：威海市双岛湾岭河北路

项目二：

1、工程名称：威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程（一期）--黄海路污水改造工程。

2、工程编号：25-21304PZB

3、工程概况：此工程为黄海路污水改造工程，W53-W59之间安装DN800玻璃钢管297米。本段沟槽土质为一、二类土，开挖沟槽平均深度为2.5米，沟槽西侧为原污水DN700平口水泥管，沟槽东侧为DN600中水管道，沟槽开挖工作面受限。为确保安全和质量，沟槽采用6m长4#拉森钢板桩双侧支护施工，钢板桩施工长度约594米。

4、计划工期：30天（日历天）完成清单内的工作内容。

5、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

6、工程地址：威海市黄海路

二、技术要求

1、详见询价清单报价表。

三、付款方式

甲方验收合格后，乙方按照甲方要求开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。

第三部分  报价函格式

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 全费用 合价 |
| 1 | 钢板桩 | 1.4#拉森钢板桩 2.桩长：9m 3.钢板桩进退场运费，吊桩、打桩、校正；拔桩、堆码解体存放、清场 4.机械设备进出场、打桩机移位、吊放、机械设备加油 5、按照单侧水平延米计算 6、租赁费：综合考虑 | m | 200 |  |  |
| 2 | 钢板桩 | 1.4#拉森钢板桩 2.桩长：6m 3.钢板桩进退场运费，吊桩、打桩、校正；拔桩、堆码解体存放、清场 4.机械设备进出场、打桩机移位、吊放、机械设备加油 5、按照单侧水平延米计算 6、租赁费：综合考虑 | m | 594 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单位：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：

联系方式：